目录

3.2.S.3.2杂质	3

1 质量研究样品来源	3

2 杂质研究总结	3

3 产品相关杂质	5

3.1 高分子组分（分子排阻色谱）	5

3.2 低分子量组分（十二烷基硫酸钠毛细管电泳，非还原）	5

3.3 低分子量组分（十二烷基硫酸钠毛细管电泳，还原）	6

4 工艺相关杂质	6

4.1 宿主细胞DNA残留量	8

4.2 宿主细胞蛋白质残留量	8

4.3 蛋白质A残留量	9

4.4 蛋氨酸亚砜亚胺MSX	9

4.5 消泡剂	10

4.6 EDTA二钠	11

4.7 嘌呤霉素	12

表目录

表1 HS-20XXX原液信息	3

表2 HS-20XXX样品杂质研究结果总表	4

表3 HS-20XXX各批次样品SEC纯度结果	5

表 4 HS-20XXX各批次样品CE-NR纯度结果	5

表 5 HS-20XXX各批次样品CE-R纯度结果	6

表 6 工艺相关杂质安全系数（ISF）评估结果	7

表7 HS-20XXX各批次样品宿主细胞DNA残留量结果	8

表8 HS-20XXX各批次样品宿主细胞蛋白质残留量结果	8

表9 HS-20XXX各批次样品宿主细胞蛋白质残留量结果	9

表10 HS-20XXX各批次原液MSX残留量结果	10

表11 HS-20XXX各批次样品消泡剂残留量结果	11

表12 HS-20XXX各批次原液EDTA二钠残留量结果	12

表13 HS-20XXX各批次样品嘌呤霉素残留量结果	13

# 3.2.S.3.2杂质

质量研究样品来源

在对HS-20XXX各批次原液结构和功能特性表征的基础上，进一步对HS-20XXX原液的产品相关杂质和工艺相关杂质进行了分析研究。研究用原液信息请见表1。

表1 HS-20XXX原液信息

| 名称 | 批号 | 生产场地和用途 |
| --- | --- | --- |
| HS-20XXX原液 |  | 上海翰森生物医药科技有限公司（TOX） |
| HS-20XXX原液 |  | 常州恒邦药业有限公司（GMP） |
| HS-20XXX原液 |  |  |

杂质研究总结

本研究通过比对产品相关杂质和工艺相关杂质的结果来评估HS-20XXX原液在生产中的质量，研究结果汇总见表2。

结果表明HS-20XXX各批次原液的聚体、碎片等产品相关杂质水平相当，无明显差异，且均满足质量放行标准。各批次原液之间没有引入新的工艺相关杂质，其中DMSO、苯甲醇安全系数ISF大于1000，安全风险较低，仅进行风险评估。测试结果表明，纯化工艺均能对宿主细胞DNA残留、宿主细胞蛋白质残留、蛋白质A残留、MSX、消泡剂（二甲基硅油）、EDTA二钠和嘌呤霉素进行有效去除，并将持续关注工艺相关杂质。

表2 HS-20XXX样品杂质研究结果总表

| 类别 | 质量属性 | 研究方法 | 汇报项 | 可比性接受标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品相关杂质 | 聚体1 | 分子排阻色谱 | 聚体（%） | ≤ 5.0% |  |  |  |
|  | 碎片1 | 十二烷基硫酸钠毛细管电泳（非还原） | 低分子量组分（%） | ≤ 10.0% |  |  |  |
|  |  | 十二烷基硫酸钠毛细管电泳（还原） | 低分子量组分（%） | ≤ 10.0% |  |  |  |
| 工艺相关杂质 | 宿主细胞DNA残留量1 | qPCR | 宿主细胞DNA残留量（pg/mg） | ≤ 1.6 pg/mg |  |  |  |
|  | 宿主细胞蛋白质残留量1 | ELISA | 宿主细胞蛋白质残留量（ppm） | ≤ 100 ppm |  |  |  |
|  | 蛋白质A残留量1 | ELISA | 蛋白质A残留量（ppm） | ≤ 40 ppm |  |  |  |
|  | MSX2 | RP-UHPLC | MSX残留量(µg/mL) | N/A |  |  |  |
|  | 消泡剂2 | HPLC-CAD | 消泡剂残留量(µg/mL) | N/A |  |  |  |
|  | EDTA二钠2 | HPLC | EDTA残留量(µg/mL) | N/A |  |  |  |
|  | 嘌呤霉素 | HPLC | 嘌呤霉素残留量(µg/mL) | N/A |  |  |  |

注：

1：引用放行数据。

2：委外测试。

产品相关杂质

聚体（分子排阻色谱）

药物在生产过程中由于各种原因可能会形成片段、二聚体甚至多聚体等分子大小变异体，片段和聚体的形成会影响抗体的活性和纯度，甚至会导致免疫反应等，因此需要对产品的纯度进行监测。HS-20XXX聚体、单体以及片段比例通过分子排阻色谱法（SEC）检测。SEC是利用具有不同孔径的树脂对抗体及其聚体按照分子大小进行分离，从而可以测定样品中高分子量组分、单体以及低分子量组分比例。

主要设备/耗材：液相系统Thermo Vanquish HPLC或等效；色谱柱：BioResolve SEC mAb，7.8mm*30cm，2.5μm。

研究方法： 参见3.2.S.4.2 纯度（SEC-HPLC）。

结果与讨论：HS-20XXX各批次样品的SEC结果如表3所示，各批次样品的高分子组分比例均低于5.0%。批间一致性较好，符合可比性接收标准。

表3 HS-20XXX各批次样品SEC纯度结果

| 样品批号 | 单体（%） | 聚体（%） | 可比性接受标准 |
| --- | --- | --- | --- |

低分子量组分（十二烷基硫酸钠毛细管电泳，非还原）

非还原CE-SDS纯度测定（CE-NR）是采用毛细管凝胶电泳的原理，即将凝胶移到毛细管中作为支持介质进行的一种电泳，本实验根据此原理按照分子量的大小对样品进行分离，检测样品中的碎片含量。

主要仪器：Sciex PA800 Plus毛细管电泳仪。

研究方法：参见3.2.S.4.2 纯度（非还原CE-SDS）。

结果与讨论：CE-NR检测结果如表 4所示，HS-20XXX各批次样品的低分子量组分比例均低于10.0%，批间一致性较好，符合可比性接收标准。

表 4 HS-20XXX各批次样品CE-NR纯度结果

| 样品批号 | 主成分（%） | 低分子量组分（%） | 高分子量组分（%） | 可比性接受标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

低分子量组分（十二烷基硫酸钠毛细管电泳，还原）

还原十二烷基硫酸钠毛细管电泳（CE-R）纯度测定是采用毛细管凝胶电泳的原理，即将凝胶移到毛细管中作为支持介质进行的一种电泳，本实验根据此原理按照还原后分子量的大小对样品进行分离，检测HS-20XXX各批次样品中的碎片含量。

主要仪器：Sciex PA800 Plus毛细管电泳仪。

研究方法：参见3.2.S.4.2 纯度（还原CE-SDS）。

结果与讨论：CE-R检测结果如表 5所示，HS-20XXX各批次样品的低分子量组分比例均低于10.0%，批间一致性较好，符合可比性接收标准。

表 5 HS-20XXX各批次样品CE-R纯度结果

| 样品批号 | 主成分（%） | 低分子量组分（%） | 高分子量组分（%） | 可比性接受标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

工艺相关杂质

HS-20XXX在细胞库制备中加入了一定量DMSO，在细胞培养过程加入了少量MSX、嘌呤霉素盐酸盐和消泡剂，在亲和层析、中间品深层过滤、阴离子层析阶段加入了一定量的EDTA二钠，AC柱保存液含有苯甲醇。为确保工艺相关杂质的安全性，参照A-MAb: a case study in bioprocess development，按HS-20XXX临床最大给药量3000 mg/人计算，进行杂质安全系数（ISF）评估。

对2000L规模原液生产过程中的残留（DMSO、苯甲醇、MSX、EDTA二钠、消泡剂（二甲基硅油）和嘌呤霉素进行风险评估，结果详见下表 6，根据杂质安全系数评估结果表明DMSO、苯甲醇和MSX的安全系数ISF均大于1000，风险低，产品安全可靠。EDTA二钠、嘌呤霉素和消泡剂的ISF小于1000，需要进一步测试评估。宿主细胞DNA残留、宿主细胞蛋白质残留、蛋白质A残留、MSX、EDTA二钠、消泡剂（二甲基硅油）和嘌呤霉素盐酸盐，数据详见4.1-4.7分析结果。

表 6 工艺相关杂质安全系数（ISF）评估结果

| 工艺相关杂质 | DMSO | 苯甲醇 | MSX | EDTA二钠 | 消泡剂c | 嘌呤霉素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杂质引入的工艺步骤 | 细胞库制备 | AC柱保存液 | 细胞培养 | 亲和层析、中间品深层过滤、阴离子层析 | 细胞培养 | 细胞培养 |
| 下罐理论收获体积（L） | 1937.8 |  |  |  |  |  |
| 杂质最大添加量(mg) | 100 | 10 ppm（清洁确认评估限度） | 802.2 | 57380 | 54800 | 1804 |
| 每剂量杂质含量a： =药物剂量（mg）工艺收率×Titer（mg/ml）×杂质总添加量（mg）体积（ml）（mg） | 0.0626 | 0.0035 | 0.5026 | 35.9481 | 34.3317 | 1.1302 |
| LD50b（mg/Kg） | 251.10 | 26.24 | 8.10 | 4.54 | 243.00 | 1.22 |
| ISF=LD50每剂量里杂质水平 | 280563 | 524880 | 1128 | 9 | 495 | 75 |
| ISF是否>1000 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 是否需要进行杂质挑战实验 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |

注:

a：取2000 L代表批次1506032501生产数据: 生产工艺收率：56.29%， Titer：4.39 mg/mL，下罐理论收获体积：1937.8 L ( 理论下罐重量：1937.8 Kg，密度按照1Kg/L计算)，剂量按照3000 mg/人。

b：数据源来源： Chemical Toxicity Database, 消泡剂LD50 (人类) 参考大鼠植入用药 LD50 ，并乘以人和大鼠换算系数0.162；其他LD50 (人类) 参考小鼠静脉注射 LD50 ，并乘以人和小鼠换算系数0.081。基于70 kg成人体重。

c：Cytiva HyClone ADCF Antifoam中PDMS占比为3%。

### 宿主细胞DNA残留量

采用CHO残留DNA检测试剂盒（PCR-荧光探针法）测定宿主细胞DNA残留量。利用磁珠将样品中的DNA结合，在经过洗脱回收将DNA与蛋白进行分离。提取分离后的DNA使用TaqMan探针，对提取的DNA进行特异性的定量分析，通过荧光定量PCR方法，根据DNA标准品的扩增反应CT值和DNA含量的线性关系，为未知样品中的CHO细胞DNA进行定量分析。

研究方法：参见3.2.S.4.2宿主细胞DNA残留量。

结果与讨论：通过实时定量PCR对宿主细胞DNA残留量进行测定，结果见表7，结果显示HS-20XXX各批次样品的宿主细胞DNA残留量均低于< 0.2 pg/mg（LOQ），各批次原液水平相当，含量无明显差异，均满足可比性接收标准。

表7 HS-20XXX各批次样品宿主细胞DNA残留量结果

| 样品批号 | 宿主细胞DNA残留量（pg/mg） | 可比性接受标准 |
| --- | --- | --- |

### 宿主细胞蛋白质残留量

采用CHO HCP ELISA试剂盒测定宿主蛋白质残留量。样品中包含的CHO HCPs蛋白与辣根过氧化物酶标记的抗-HCP抗体以及板孔中包被的抗-HCP捕获抗体相互作用，形成一个固相的抗体-HCP-酶标抗体复合物。反应结束后洗去微孔板中未结合的反应物，加入底物进行显色反应，终止液终止反应。根据酶标仪测定的吸光值、样品中HCP浓度的正相关性，以标准HCP浓度和吸光值进行四参数拟合，计算样品中HCP蛋白含量。

研究方法：参见3.2.S.4.2宿主细胞蛋白质残留量。

结果与讨论：通过ELISA方法对HS-20XXX各批次样品的宿主细胞蛋白质残留量进行检测，结果见表8，结果显示各批次样品的宿主细胞蛋白质残留量均≤ 2 ppm，各批次原液水平相当，含量无明显差异，均满足可比性接收标准。

表8 HS-20XXX各批次样品宿主细胞蛋白质残留量结果

| 样品批号 | 宿主细胞蛋白质残留量（ppm） | 可比性接受标准 |
| --- | --- | --- |

### 蛋白质A残留量

采用定量ELISA法试剂盒测定蛋白质A残留量（Protein A）。通过ELISA方法，供试品中Protein A与包被在酶标板中的抗Protein A多抗进行反应，经孵育、洗涤后，加入Biotin标记的Anti-Protein A反应，赋予洗涤后，再与标记的HRP反应，经孵育洗涤后加入TMB显色后终止反应。根据酶标仪测定的吸光度值、Protein A浓度的正相关性，以标准Protein A浓度和吸光值进行四参数拟合方程，计算供试品中Protein A残留量。

研究方法：参见3.2.S.4.2蛋白质A残留量。

结果与讨论：通过ELISA方法对HS-20XXX各批次样品的蛋白质A残留量进行检测，结果见表9，结果显示各批次裸抗的蛋白质A残留量均≤ 0.1 ppm，各批次原液水平相当，含量无明显差异，均满足可比性接收标准。

表9 HS-20XXX各批次样品宿主细胞蛋白质残留量结果

| 样品批号 | 蛋白质A残留量（ppm） | 可比性接受标准 |
| --- | --- | --- |

### 蛋氨酸亚砜亚胺MSX

本研究通过AQC衍生-反相超高效液相色谱法（RP-UHPLC）对HS-20XXX产品中的MSX进行定量测定。

通过化学物质毒性数据库 (Chemical Toxicity Database）可以查询到MSX静脉注射小鼠的LD50(半数致死量)为100 mg/Kg，参考公式NOEL=LD50*70/2000计算得到NOEL。按ICH中PDE（日允许最大摄入量）计算公式，PDE=NOAEL×Weight AdjustmentF1×F2×F3×F4×F5,其中，NOAEL为无可见作用剂量水平(取NOEL数值)，Weight Adjustment：体重调整，通常指成人体重，此处取70 kg； F1、F2、F3、F4、F5为毒理研究相关系数（从小鼠剂量推断人用剂量的系数F1=12，个体间的变异系数F2=10，短期接触急性毒性研究的可变系数F3=10，产生严重毒性研究的可变系数F4=1（非严重毒性），可变系数F5=1 (NOEL已获得)。则PDE=NOAEL*70 kg/(12*10*10*1*1)。

HS-20XXX注射液临床日最大给药剂量为3000 mg/人（参考临床推荐最大剂量），体重按70 kg计算，考虑安全系数为1，MSX安全限度=PDE/（最大日给药剂量*安全系数）=PDE/（3000 mg*1），HS-20XXX原液理论浓度为120 mg/mL，确定MSX安全限度为8.2 µg/mL。

主要设备/耗材：液相系统Agilent 1290 UHPLC；色谱柱：Waters/ACQUTTY UPLC BEH C18，1.7 µm，100 × 2.1 mm；试剂盒：Waters AccQ-Tag™ Ultra Reagent Kit。

研究方法：取MSX标准品储液逐步稀释至1.80、0.90、0.45、0.30、0.20、0.10 µg/mL，作为标准曲线工作溶液。制备0.45 µg/mL的MSX溶液作为质控样品（QC），并制备MSX含量为0.20 µg/mL的加标样品。取100 µL待测样品于10 kDa超滤管中，13000 rpm离心10分钟，留取滤膜下不含蛋白的滤液。分别对标准曲线工作溶液、待测样品和加标样品进行AQC衍生化处理，室温冷却后快速离心上样检测。

结果与结论：如表10所示，HS-20XXX各批次原液MSX残留量均小于0.1 µg/mL（定量限），低于安全阈值8.2 µg/mL，且批间一致性较好，表明本品的现阶段生产工艺可以有效地去除MSX。

表10 HS-20XXX各批次原液MSX残留量结果

| 样品批号 | MSX残留量（µg/mL） |
| --- | --- |

### 消泡剂

本研究通过高效液相色谱-电喷雾式分析法（HPLC-CAD）对HS-20XXX产品中的消泡剂Antifoam C（主成分：聚二甲基硅氧烷PDMS）进行定量测定。

通过化学物质毒性数据库 (Chemical Toxicity Database）可以查询到二甲基硅油植入用药大鼠的TDL0(公布的最低毒性剂量)为1500 mg/Kg，参考公式NOEL=LD50*70/2000计算得到NOEL。按ICH中PDE（日允许最大摄入量）计算公式，PDE=NOAEL×Weight AdjustmentF1×F2×F3×F4×F5,其中，NOAEL为无可见作用剂量水平(取NOEL数值)，Weight Adjustment：体重调整，通常指成人体重，此处取70 kg； F1、F2、F3、F4、F5为毒理研究相关系数（从小鼠剂量推断人用剂量的系数F1=5，个体间的变异系数F2=10，短期接触急性毒性研究的可变系数F3=10，产生严重毒性研究的可变系数F4=1（非严重毒性），可变系数F5=1 (NOEL已获得)。则PDE=NOAEL*70 kg/(5*10*10*1*1)。

HS-20XXX注射液临床日最大给药剂量为3000 mg/人（参考临床推荐最大剂量），体重按70 kg计算，考虑安全系数为1，二甲基硅油安全限度=PDE/（最大日给药剂量*安全系数）=PDE/（3000 mg*1），HS-20XXX原液理论浓度为120 mg/mL，确定二甲基硅油安全限度为294.0 µg/mL。

主要设备/耗材：液相系统Agilent 1260 HPLC；色谱柱：Agilent Zorbax Eclipse XDB-C8，2.1 * 100 mm，3.5 µm。

研究方法：取PDMS标准品储液逐步稀释至80.0、40.0、20.0、10.0、5.0 µg/mL，作为标准曲线工作溶液。制备20.0 µg/mL的PDMS溶液作为质控样品（QC），并制备PDMS含量为5.0 µg/mL的加标样品。取3 mL待测样品，加入3 mL氯仿和1 mL 21%（w/v）HCl溶液，混匀后离心上样检测。

结果与结论：如表11所示，HS-20XXX各批次原液二甲基硅油残留量均小于2.0 µg/mL（定量限），低于安全阈值294.0 µg/mL，且批间一致性较好，表明本品的现阶段生产工艺可以有效地去除二甲基硅油残留。

表11 HS-20XXX各批次样品消泡剂残留量结果

| 样品批号 | 消泡剂残留量（µg/mL） |
| --- | --- |

### EDTA二钠

本研究通过高效液相色谱法（HPLC）对HS-20XXX原液中的EDTA二钠残留量进行定量测定。

通过化学物质毒性数据库 (Chemical Toxicity Database）可以查询到EDTA二钠静脉注射小鼠的LD50(半数致死量)为56 mg/Kg，参考公式NOEL=LD50*70/2000计算得到NOEL。按ICH中PDE（日允许最大摄入量）计算公式，PDE=NOAEL×Weight AdjustmentF1×F2×F3×F4×F5,其中，NOAEL为无可见作用剂量水平(取NOEL数值)，Weight Adjustment：体重调整，通常指成人体重，此处取70 kg； F1、F2、F3、F4、F5为毒理研究相关系数（从小鼠剂量推断人用剂量的系数F1=12，个体间的变异系数F2=10，短期接触急性毒性研究的可变系数F3=10，产生严重毒性研究的可变系数F4=1（非严重毒性），可变系数F5=1 (NOEL已获得)。则PDE=NOAEL*70 kg/(12*10*10*1*1)。

HS-20XXX注射液临床日最大给药剂量为3000 mg/人（参考临床推荐最大剂量），体重按70 kg计算，考虑安全系数为1，EDTA二钠安全限度=PDE/（最大日给药剂量*安全系数）=PDE/（3000 mg*1），HS-20XXX原液理论浓度为120 mg/mL，确定EDTA二钠安全限度为4.6 µg/mL。

主要设备/耗材：液相色谱仪；色谱柱：GL Sciences / Inertsil ODS-3, 5 μm, 4.6150 mm。

研究方法：使用超纯水将供试品稀释至标曲范围内，60 ºC 加热10 mins，上机UV测试，定量限为（0.7 µg/mL）。

结果与结论：如表12所示，HS-20XXX各批次原液EDTA二钠残留量均小于定量限0.7 µg/mL（2.0 µM），低于安全阈值4.6 µg/mL，且批间一致性较好，表明本品的现阶段生产工艺可以有效地去除EDTA二钠残留。

表12 HS-20XXX各批次原液EDTA二钠残留量结果

| 样品批号 | EDTA二钠残留量（µg/mL） |
| --- | --- |

### 嘌呤霉素

本研究通过高效液相色谱对HS-20XXX产品中的嘌呤霉素进行定量测定。

通过化学物质毒性数据库 (Chemical Toxicity Database）可以查询到嘌呤霉素静脉注射小鼠的LD50(半数致死量)为15 mg/Kg，参考公式NOEL=LD50*70/2000计算得到NOEL。按ICH中PDE（日允许最大摄入量）计算公式，PDE=NOAEL×Weight AdjustmentF1×F2×F3×F4×F5,其中，NOAEL为无可见作用剂量水平(取NOEL数值)，Weight Adjustment：体重调整，通常指成人体重，此处取70 kg； F1、F2、F3、F4、F5为毒理研究相关系数（从小鼠剂量推断人用剂量的系数F1=12，个体间的变异系数F2=10，短期接触急性毒性研究的可变系数F3=10，产生严重毒性研究的可变系数F4=1（非严重毒性），可变系数F5=1 (NOEL已获得)。则PDE=NOAEL*70 kg/(12*10*10*1*1)。

HS-20XXX注射液临床日最大给药剂量为3000 mg/人（参考临床推荐最大剂量），体重按70 kg计算，考虑安全系数为1，嘌呤霉素安全限度=PDE/（最大日给药剂量*安全系数）=PDE/（3000 mg*1），HS-20XXX原液理论浓度为120 mg/mL，确定嘌呤霉素安全限度为1.2 µg/mL。

主要设备/耗材：液相系统Waters H-class；色谱柱：PEPTIDE BEH C18 Column

，130Å, 1.7µm, 2.1*100mm。

研究方法：取嘌呤霉素标准品储液逐步稀释至10.0、5.0、2.0、0.5和0.2 µg/mL，作为标准曲线工作溶液，其中定量限为0.2 µg/mL。制备2.0 µg/mL的嘌呤霉素溶液作为质控样品（QC），并制备嘌呤霉素含量为2.0 µg/mL的加标样品。取100 µL待测样品，加入300 µL蛋白沉淀剂，离心取上清，真空浓缩干燥，复溶混匀后离心上样检测。

结果与结论：如表13所示，HS-20XXX各批次原液嘌呤霉素残留量均未检出（低于检测限0.1 µg/mL），低于安全阈值1.2 µg/mL，且批间一致性较好，表明本品的现阶段生产工艺可以有效地去除嘌呤霉素残留。

表13 HS-20XXX各批次样品嘌呤霉素残留量结果

| 样品批号 | 嘌呤霉素残留量（µg/mL） |
| --- | --- |